单选题：

1．先使用广播，后访问NetBIOS名服务器进行解析的节点类型是：

A．B节点

B．P节点

C．M节点

D．H节点

2．下列协议哪一个可以保证数据在传输过程中的正确性?

A．UDP

B．TCP

C．ICMP

D．IP

3．OSI参考模型的哪个层次负责数据的加密，解密，压缩和解压

A．应用层（Application layer）

B．表示层（Presentation layer）

C．会话层（Session layer）

D．传输层（Transport layer）

4．下面有关DNS安装，正确的是：

A．可以安装在Windows2000 Professional上

B．DNS属于Windows2000的网络服务

C．安装好DNS后需要授权

D．DNS服务无法和WINS服务共存

5．来自一台Windows 2000 Professional计算机的DNS查询未返回主机的正确的IP地址。怀疑是本地DNS高速缓存引起的故障。那么，怎样才能清空该机器缓存？

A．使用命令IPCONFIG/FLUSHDNS

B．使用命令IPCONFIG/DISPLAYDNS

C．停止并重新启动DNS服务

D．重起DNS服务器

6．如果您提议引入DHCP服务器以自动分配IP地址，那么下列哪一组网络ID将是您最好的选择？

A．24.x.x.x

B．172.16.x.x

C．192.150.x.x

D．206.100.x.x

7．以下哪条命令可以查询NetBios名？

A．ARP

B．PING

C．NET USE

D．NETSTAT

8．您的办事处将要组建一个大约包含150台计算机的小型网络。您希望将其子网化，并且，也没有最近将其连到Internet的计划。因此，您将组建一个专有企业内部网（internet）。如果您希望使用B类网络ID，下列的网络ID和子网掩码中，您的网络可以使用的有效选择是哪一组？

A．网络ID10.0.1.0,子网掩码表255.255.0.0

B．网络ID132.127.0.0,子网掩码表255.255.255.0

C．网络ID192.168.0.1,子网掩码表255.0.0.0

D．网络ID172.16.0.0,子网掩码表255.255.0.0

9．有关ARP协议正确的是：

A．工作在网络接口层

B．将IP地址转换为MAC地址

C．独立于TCP/IP协议存在

D．仅在命令行模式下有效

10．您是公司的网管。公司使用TCP/IP作为唯一的传输协议。网络不需连到internet,你使用172.30.0.0/16网段。为了提高性能和市因公司业务增长，你需要对网络划分进行优化。你分了25个子网，每个4子网最多1000台主机。然而公司业务又有增长需要55个子网，每个子网最多1000台主机。如何设置掩码？

A．255.255.240.0

B．255.255.248.0

C．255.255.252.0

D．255.255.254.0

11．你是公司网管，网络中包含2个网段，通过路由器相连。每个网段包括2台Win2k Server和50台Win Pro。网络中有一台DHCP服务器为两个网段分配IP,分别为10.65.1.0和10.65.2.0/24,DHCP的地址为10.65.1.2。用户报告说他们使用了169.254.0.0/16网段IP而没有获得分配的IP,而另一个网段用户可以分配到10.65.1.0这个网段的IP。如何做？

A．配置DHCP Relay Agent 在当前DHCP服务器上

B．在另一个网段的Server上配置DHCP Relay Agent

C．在DHCP服务器上配置IP数据报筛选

D．在另一网段上配置IP数据报筛选使用BOOTP端口

12．你担心WINS服务的复制在慢速连接之间进行会导致网络交通的流量大增。以下哪些措施可以改进？

A．定制WINS复制只发生在网络不忙的时候

B．在网络中只设置一台WINS服务器

C．为WINS服务器增加内存

D．为WINS服务器压缩数据库

13．安装在Windows 2000服务器的主DNS服务器已离线修理将近6小时。Windows 2000和Windows NT 4.0客户通过直接方式和经由DHCP服务器向该DNS服务器上的标准DNS区发送动态更新信息。在缺少主DNS服务器的情况下，动态更新是如何完成的？

A．辅助DNS服务器将接受更新数据并修改DNS区域文件

B．在主DNS服务器联机之前，辅助DNS服务器将一直把更新数据保留在队列中

C．在主DNS服务器联机之前，动态更新不会发生

D．在主DNS服务器联机之前，DNS客户不会启动动态DNS更新

14．有关子网掩码，正确的是：

A．子网掩码可以为0到达32位

B．子网掩码用于区分主机ID网络ID

C．子网掩码至少8位

D．子网掩码至多24位

15．一台WINS客户端，在正常工作的情况下，突然断电，当重新启动时，计算机仍然对向WINS服务器出注册请求？

A．由于数据库众人存有该计算机的记录,所以注册成功

B．由于数据库众人存有该计算机的记录, 所以注册失败

C．查询数据库中计算机是否正在使用该NetBIOS名，返还没有使用，所以注册成功

D．查询数据库中计算机是否正在使用该NetBIOS名，返还正在使用，所以注册失败

16．你是公司网管，网络中包括2台Win2k Server和50台windows2000 professional。 你使用DHCP动态分配IP。你配置DNS服务器自动更新DHCP客户端的正向和反向查找区域。你发现在反向查找区域PTR记录涉及15台客户机，而另外35台没有PTK记录。如何解决？

A．配置客户机使他们向DNS注册A记录

B．配置客户机是他们不在DNS服务器上注册域名

C．配置DHCP服务器更新那些不支持动态更新的客户机

D．配置DHCP服务器更新DNS，即使客户机没有提出请求

17．假定您想要检查所在网络上DNS服务器的配置。您明白DNS 属性对话框有发送给DNS服务器的查询请求并可显示即时结果。为了作为用户发送给其他DNS服务器查询请求并即时显示结果，您将使用以下哪种选择?

A．点击A Simple Query Against the DNS Server(简单查询）,并点击监视选项中的Test Now（现在测试）

B．点击A Recursive Query Against the DNS Server,并点击Advanced选项卡中的Test Now(现在测试）

C．点击A Recursive Query to Other DNS Server,并点击Advanced选项卡中的Test Now (现在测试）

D．点击A Recursive Query to Other DNS Server,并点击监视选项卡中的Test Now(现在测试)

18．你是公司网管。公司内包括一个单独的Win2k域。网络中有Win2k的服务器，windows2000 professional的主机和WinNT4.0的主机，在两个子网里。两个Win2k域控制器在子网1，每个域控制器也是和AD绑定的DNS服务器。你安装了WINS为了NetBios名解析，WINS安装在子网2上的一个服务器。在子网2上的WinNT Workstation用户报告他们获得如下错误消息：“Domain Controller can't be located.(无法定位域控制器）”随后，这些用户无法进入网络。在子网1中的WinNT4.0Workstation没有如上问题。然后，他们说网络登陆速度极慢。两个子网的windows2000 professional都没有报告这类问题。如何解决？

A．配置路由器转发NetBIOS广播包

B．配置NT主机为现存Zone的DNS客户

C．配置NT主机为WINS客户

D．配置Win2k服务器域控制器为WINS用户

19．DNS区域可以与活动目录服务集成。后续有活动目录服务利用Windows 2000 DNS服务的一些特性。下列那种资源记录对于活动目录服务的操作是必需的?

A．区域增量传输

B．区域集成

C．SRV记录

D．动态更新

20．你的WINS数据库所在硬盘损坏，你使用一星期前的数据进行恢复，用户向你报告无法浏览其他地点的网络资源，使用（）命令释放并刷新WINS注册？

A．NBTstat-rr

B．NBTstat-c

C．Ipconfig/renew

D．Ipconfig/reflushdns

21．如果客户机同时得到多台DHCP服务器的IP地址，它将：

A．随机选择

B．选择最先得到的

C．选择网络号较小的

D．选择网络号较大的

22．你希望配置客户机TCP/IP属性在你的域中。你安装了DHCP服务在Win2k的服务器并且配置了作用域。用户报告无法访问网络。你发现DHCP服务没有被AD授权。当你试图授权服务器时，你得到错误信息：“access denied”。你需要做哪些工作？

A．你必须在本地拥有域管理员的权限

B．你必须有森林管理员的权限

C．要求管理员配置策略允许你授权DHCP服务器

D．你必须拥有所有管理员的权限

23．以下NetBios名解析方法中，最快的是：

A．缓存

B．Lmhost文件

C．WINS服务

D．广播

24．你的网络有3台WINS Server 如何手动压缩WINS 数据库：在命令行使用压缩命令，并:

A．停止WINS Server服务，使用Jetpack工具压缩，重新启动WINS。

B．停止WINS Server服务，使用Compact命令压缩，重新启动WINS。

C．备份WINS数据，使用Jetpack工具压缩，对备份做授权恢复。

D．停止WINS Server服务, 使用winzip命令压缩，重新启动WINS

25．某部门有越来越多的用户抱怨DHCP服务器自动分配的IP地址。因此，希望使用Networking Monitor来监视戾用DHCP的客户和该DHCP服务器之间的通讯。感兴趣的能信包是DHCP客户的请求和服务器的拒绝信号。为了寻找排除故障的办法，应该监视以下哪些DHCP消息?

A．DHCPDISCOVER和DHCPREQUEST

B．DHCPREQUEST和DHCPNACK

C．DHCPACK和DHCPNACK

D．DHCPREQUEST和DHCPOFFER

26． 假定您所在的部门的计算机网络混合使用Windows 98和Windows NT。您计划将所有的Windows NT服务器升级到Windows 2000。而且也打算添加一些Unix计算机。为了提供NetBIOS名称解析，WINS是该网络配置中必不可少的部分。您已知得知，Unix工作站使用 WINS Proxy Agent就可以将NetBIOS名称解析为对应的IP地址。在将Windows NT服务器升级为Windows 2000时，您将选择以下哪种选项作为 WINS Proxy Agent的宿主计算机?

A．Windows 2000域控制器

B．提供WINS服务Windows 2000成员服务器

C．WINS客户计算机

D．以上任何一个

27． 你是公司网管， W1用户报告说他无法访问S1，你发现W1可以和本网段任何网络通讯，你还发现你可以Ping到路由器，然而不能访问和PING到另一个子网。W2没有问题。你运行route print命令得到如图输出,你要做的工作是：

A. 改W1上掩码

B. 改S1上掩码

C. 改W1上缺省网关

D. 改S1上缺省网关

28． 计划在一台Windows 2000计算机上安装DNS服务。希望所创建的主区域数据库能够辩认并拒绝任何来自未授权或不安全的各户的更新查询。以下那种方法能够达到该目的?

A. 在 Windows 2000成员服务器上安装DNS服务，并将其区域数据库配置为动态安全更新

B. 在Windows 2000域控制器上安装DNS服务，并将其区域数据库配置为动态安全更新

C. 在Windows 2000域控制器上安装DNS服务，并设置为主安全区域(Secure Primary Zone)

D. 在Windows 2000成员服务器上安装DNS服务，并确保区域数据库被创建在NTFS卷上

29．  您在某台Windows 2000服务器上安装了一个多用户应用程序。Windows用户作为Telnet各户连接服务器并运行该应用程序。而您不希望其他任何类型的网络信息流入这台服务器。应该怎样配置该服务器的TCP/IP属性，以阻止Telnet流量以外的其他通信?

A. 在TCP/IP过滤对话框中阻止除端口23上的TCP以外的所有数据流量

B. 在TCP/IP过滤对话框中阻止除端口80上的TCP以外的所有数据流量

C. 在TCP/IP过滤对话框中阻止除端口21上的TCP以外的所有数据流量

D. 以上都不对。您不能阻止Windows 2000计算机上的TCP/IP数据流量

30． 你是公司网管。网络包括10台win2k服务器，200台windows2000 professional，250台Win98，25台UNIX客户机运行SMB服务软件。网络以TCP/IP为唯一传输协议。你安装了WINS做NetBIOS名解析。 Windows客户端主机无法通过NetBIOS名访问UNIX主机。Windows之间没问题。如何解决？

A. 在一台UNIX计算机上，安装WINS proxy agent

B. 在一台Windows计算机上，安装WINS proxy agent

C. 在WINS服务器上，为UNIX主机创建静态映射

D. 在WINS服务器上，为Windows主机创建静态映射

31． 您的网络划分为通过路由器连接的5个大的网段，每个网段都有自己的WINS服务器。您希望配置WINS服务器的Automatic Partner Discovery(自动复制伙伴查询）,使他们可以实现复制。您注意到，虽然有四个网段的复制过程运行正常，但是还有一个网段的WINS服务器因无法找到复制同伴而得不到常规更新。那么，其可能的原因是什么?

A. 只有四个WINS服务器可参与Automatic Partner Discovery（自动复制伙伴查询）

B. 连接网段的路由器并不转寄BOOTP广播

C. 连接网段的路由器不转寄IGMP多播

D. 该WINS服务器中没有设置其他WINS服务器的IP地址

32． 你是公司网管，你的网络配置DHCP自动分配IP。网络包含三个子网，通过一个BOOT－P路由器连接。所有客户机使用windows2000 professional。你在其中一个网段（S1）安装了DHCP服务器。在另外两个网段（S2和S3），用户报告他们定期不能访问网络。你发现在网络使用的高峰期，远程客户端主机IP在169.254.0.0网段分配IP。如何

A. 为每个网段分别安装DHCP服务器并分别配置作用域

B. 为每个网段分别安装DHCP服务器并统一配置作用域

C. 在每个网段安装DHCP Relay Agent

D. 在组策略中为每台客户机配置APIPA无效

33． 在WINS压缩中使用的命令是：

A. Compact

B. Backup

C. Jetpack

D. Compress

34． 某部分DNS服务运行于一台支持动态更新的Unix服务器上。Windows 2000 Professional和Windows NT 4.0工作站的客户使用一台安装了Windows 2000成员服务器版的DHCP服务器以例获取TCP/IP配置。如果从DHCP客户上发送主机(A)记录和指针(PTR)记录的动态更新信息到DNS服务器，以下哪种方式最容易?

A. 根据运行Unix的DNS服务器的IP地址配置每一台DHCP客户机

B. 根据DHCP服务器的服务器选项(Server Options)配置运行Unix的DNS服务器的IP地址，并配置DHCP服务器的DNS属性发送来自所有DHCP客户的动态更新信息

C. 什么也不用做。主机(A)记录和指针(PTR)记录将被自动更新

D. 以上都不对。Unix的DNS服务器不接受Windows DHCP客户的动态更新

35．以下哪个不是TCP/IP协议的分层？

A．应用层

B．传输层

C．Internet层

D．物理层

36．以下有关DHCP授权，正确的是：

A．没有授权DHCP无法正常工作

B．只有存在AD的情况下才要求授权

C．只有域管理员可以授权

D．授权只是一个法律问题，与技术无关

37．如果解决非非WINS客户端无法注册的问题

A．WINS Proxy

B．静态映射

C．广播

D．无法解决

38．以下哪个命令可以查看目前主机的IP地址？

A．Ipconfig

B．Ping

C．Net Use

D．IP selection

39．TCP/IP协议中直直接接触用户要求的是：

A．应用层

B．传输层

C．Internet层

D．网络接口层

40．您所在网络上的WINS服务器负责制1500个客户的查询请求，它的负荷已经过于沉重了。您希望使用“系统监视器（System	Monitor）“来检查WINS服务器的性能。为了了解WINS服务器成功解决的名称查询的数量，您将使用以下哪一个WINS监视台（Computer）?

A．请求/秒（Queries/sec）

B．成功的请求/秒（Successful	Queries/sec）

C．释放/秒（Releases/sec）

D．独立注册/秒（Unique Registrations/sec）

41．128.0.0.1属于哪一类的IP地址？

A．A类IP地址

B．B类IP地址

C．C类IP地址

D．D类IP地址

42．公司尚未向InterNIC申请永久网络ID，这样，您可以使用保留给专有内部网的B类网络ID172.16.0.0。要求您根据这个IP编址计算子网掩码。考虑到将会有近50个子网，而每个子网必须能够容纳容纳超过800台主机，这样，你将使用下列哪一个子网掩码

A．255.255.240.0

B．255.255.248.0

C．255.255.252.0

D．255.255.254.0

43．如何显示本地的NETBIOS缓存信息：

A．NETSTAT –N

B．NBTSTAT –C

C．NBTSTAT –R

D．NBTSTAT –A

44．网络中的客户机在启动计算机时会自动向DHCP申请地址，当DHCP不在线时，客户机可以得到的IP地址为：

A．10.0.0.0

B．192.168.0.0

C．172.16.0.0

D．169.254.0.0

45．在默认情况下，B类IP地址的子网掩码是多少？

A．255.0.0.0

B．255.255.0.0

C．255.255.255.0

D．255.255.255.255

46．以下哪条命令可以清楚客户端DNS查询缓存：

A．ipconfig/all

B. ipconfig/?

C. Ipconfig/displaydns

D. Ipconfig/flushdns

47．使用PING命令与网络上其它主机通迅，使用的TCP/IP协议集中的那个协议：

A．ARP

B．ICMP

C．IGMP

D．TCP

48．下列协议哪一个可以用于广播数据包的发送：

A．UDP

B．TCP

C．ICMP

D．IP

49．在一台DHCP服务器上，是否可以实现，创建两个Scope,一个Scope的地址范围是：10.0.0.1—10.0.0.254;另一个Scope的地址范围是：10.0.0.255—10.0.1.254。

A．可以实现，无需特殊设置

B．可以实现，需要在服务器属性中设置

C．可以实现，需要在Scope属性中设置

D．不能实现

50．当前状况：您在纽约市一个小公司中工作。该公司在达拉斯有一个小办事处。基于Windows 2000的计算机网络在两个城市之间是用一部署56-Kbit/s Link连接起来的。在纽约市和达拉斯两地办事处内地客户机都被配置为使用纽约市的DNS服务器作为名称解析的首选DNS服务器。达拉斯办事处的用户经常抱怨主机名解析太慢。这里就是必须完成的：必要的结果：在达拉斯办事处安装一台有着适当任务的本地DNS服务器。期望的可选结果：1。DNS服务器不应占用太多的WAN链路带宽。2。达拉斯办事处的客户必须能够在首选或备用服务器之一失效后继续进行名称解析。建议方案：在达拉斯办事处安装一台DNS服务器。设置该DNS服务器将DNS查询请求转寄给纽约市办事处的DNS服务器。设置达拉斯办事处的客户使用达拉斯转寄服务器作为首选DNS服务器。将纽约市办事处的任一台DNS服务器添加为备用DNS转发服务器。建议方案将导致怎样的结果？

A．建议方案使用必要结果和两个可选结果可以实现

B．建议方案实现了必要结果，但可选结果均未实现

C．建议方案实现了必要结果和一个可选结果

D．建议方案没有实现必要结果

51．某客户机被配置为自动获取TCP/IP配置，并且，当前正使用169.254.0.0作为IP地址，子网掩码为255.255.0.0。默认网关的IP地址没有提供。客户机是在缺少DHCP服务器的情况下生成这个IP地址的，当网络上的DHCP服务器可用时，将会怎样？

A．该客户将会从DHCP服务器处取得TCP/IP配置

B．该客户将会从DHCP服务器处取得默认网关的IP

C．当前地址将会被添加到该网段的DHCP作用域

D．当前IP地址将被作为客户保留添加到DHCP作用域

52．你是公司网管。网络配置通过DHCP自动分配IP等客户端信息。所有客户端运行windows2000  professional。为了提供客户端的路由和DNS服务信息，你配置了作用域选项。你的网络中某些计算机一直需要某个IP地址和配置。你为这些计算机建立了IP地址池。你的网络服务商带来了一个新的路由噐，改变了你的DNS地址，你配置了作用域选项反映了这一变化。有地址池IP的主机用户报告说他们无法解析主机名，即使重启计算机。你要做的工作是：

A．让用户使用ipconfig/registdns

B．配置作用域选项加入DNS记录

C．配置server option加入DNS记录

D．配置每个地址池加入DNS记录

53．安装在Windows 2000服务器的主DNS服务器已离线修理将近6小时。Windows 2000和Windows NT 4.0客户通过直接方式和经由DHCP服务器向该DNS服务器上的标准DNS区发送动态更新信息。在缺少主DNS服务器的情况下，动态更新是如何完成的？

A．辅助DNS服务器将接受更新数据并修改DNS区域文件

B．在主DNS服务器联机之前，辅助DNS服务器将一直把更新

数据保留在队列中

C．在主DNS服务器联机之前，动态更新不会发生

D．在主DNS服务器联机之前，DNS客户不会启动动态DNS更新

54．您所在部门的网络在过去的几个月中发展非常迅速，但是仍然只有一台WINS服务器。您担心如果这台WINS服务器不能处理大量的并发客户请求，将来也许会出现问题。您与主管谈过此事，但是他无法添加另一台WINS服务器。为了绕过这个困难，您决定激活WINS服务器上的Burst Handing(快速处理)。在WINS服务器运行于Burst Handing模式时，如果某客户在名称注册队列中处于第一流650位，那么该客户的生存期(TT

L)有多长？

A．20分钟

B．15分钟

C．10分钟

D．5分钟

55．以下有关主zone和从zone,正确的是：

A．都可进行读写，但需要网络管理员的许可

B．主zone存在zone文件，而从zone没有

C．主zone必须安装在Windows2000主机上，而从zone不必

D．从zone是不可写zone

56．当前状况的Windows 2000域内有若干DNS服务器和DHCP服务器，用于给所有客户计算机分配IP地址信息。客户计划运行于Windows 2000,Windows NT 4.0和Windows 98等操作系统。有一台服务器被指定为DNS服务器并支持动态更新。部分Windows 98客户计算机已设定了静态IP地址。这些客户机由于用户需求的变化而时常变更TCP/IP参数。以下是要求实现的。必要的结果：配置Windows 2000DHCP服务器以便从运行各种操作系统的DHCP客户机发送动态更新信息给DNS服务器。期望的可选：1。设置了静态IP地址的Windows 2000客户机必须能够参与动态DNS更新。2。无论Windows 98计算机的TCP/IP配置何时被手动更改，该变化都应自动更新DNS服务器上的数据。建议方案：如图1.3设置DHCP服务器属性中的DNS选项卡建议方案会产生什么样的结果？

A．建议方案使必要结果和两个可选结果都得实现

B．建议方案实现了必要结果，但可选结果均未实现

C．建议方案实现了必要结果和一个可选结果

D．建议方案没有实现必要结果

57．你是公司网管，网络中有六台基于Win2k的WINS服务器，和两台DHCP服务器。为了使网络总WINS向DNS迁移，你去掉了一台WINS服务器名叫WINS6，如何做？

A．停止并删除WINS服务在DHCP服务器上,重新配置选项不再发布WINS6

B．在WINS客户端上手动配置TCP/IP选项不再使用WINS6服务器，配置客户端使用其他WINS服务器

C．在现存的WINS上手动tombstone WNIS6的数据库

D．在WINS客户端手动配置TCP/IP选项使用WINS6为WINS服务器，配置客户端使用其他WINS服务器

58．你的网络没有直接连在互联网上，使用私有IP网段192.168.0.0。当你通过拨号连接服务器时，你的连接成功建立但是无法访问任何资源。当你Ping服务器时你得到错误信息“Request time out”当你允许ipconfig命令时，看到得到的IP地址为169.254.75.182。如何做？

A．使用DHCP为服务器配置IP地址

B．授权服务器接收DHCP多播地址

C．配置服务器作为DHCP Relay Agent

D．保证服务器能够连接到含有DHCP服务器的子网

59．你是网络管理员，你的网络上配置了2台WINS服务器，并且设置了数据库的复制，但是你发现，由于公司的网络很忙，在上班时间效率很低，而且容易丢失数据包，你希望能在晚上8点到天早上6点之间复制，你需要做什么设置才能满足要求：

A．配置相互的复制未推和拉

B．把双方的拉复制伙伴关系全部删除，只保留相互推的伙伴关系

C．把双方的推复制伙伴关系全部删除，只保留相互拉的伙伴关系

D．在相互拉的伙伴关系上，配置时间限制，满足公司指定时间的需要

60．某部门的网络上有若干Windows 2000和Windows NT 4.0服务器。域控制噐、DNS服务器和DHCP服务器上个月已全部升级为Windows 2000。为了建立DHCP服务器的容错能力，重新启用了一台已不再使用但仍然在网上的旧的Windows NT 4.0服务器。为了测试DHCP功能，创建了若干虚设的作用域并激活了它们。相信在活动目录中对DHCP服务器授权之前，它将不会有效。但是在第二天上午，就有大量用户抱怨说不能连接到网络。那么，原因是什么呢？

A．Windows 2000域控制噐已自动为Windows NT 4.0 DHCP服务器授权

B．Windows NT 4.0 DHCP服务器已自动在活动目录中为自己授权

C．Windows 2000 DHCP服务器已将Windows NT 4.0作为辅助DHCP服务器

D．Windows NT 4.0 DHCP服务器不需在活动目录中授权即可开始工作

61．某公司拥有多个域名，但是不希望总部的DNS服务器陷于过多的名称解析查询请求中。现在正试图在区域内添加名称服务器（NS）记录为DNS服务器建立授权。当打开DNS控制台时，却发现Add New Record(添加新纪录)中的NS记录选项是不可用的。那么，原因是什么呢？

A．没有管理员（Administrator）权限，因而无法添加NS记录

B．添加NS记录的唯一途径是使用文本编辑器直接编辑区域数据库文件

C．必须使用New Delegation Wizard（新的委派控制）才能添加DNS记录

D．该区域没有与活动目录（AD）集成

62．您已经决定将您的Web服务器连入Internet,因此需要一个有效的IP地址。所以您向InterNIC申请一个网络ID。您将为您的网络申请以下哪一类 IP地址？

A．一个A类地址

B．两个C类地址

C．一个C类地址

D．一个D类地址

63．你是公司网管。网络包括10台win2k服务器，2000台windows 2000 professional,25台UNIX客户机运行SMB服务软件。网络以TCP/IP为唯一传输协议。你安装了WINS做NetBIOS名解析。Windows客户端主机无法通过NetBIOS名访问UNIX主机。Windows之间没问题。如何解决？

A．在WINS服务器上，为UNIX主机创建静态映射

B．在WINS服务器上，为Windows主机创建静态映射

C．在DHCP服务器上，注册WINS服务器的信息

D．在DHCP服务器上，注册UNIX服务器的信息

64．你是公司网管，网络中包括2台Win2k Server和50台windows2000 professional。你使用DHCP动态分配IP。你配置DNS服务器自动更新DHCP客户端的正向和反向查找区域。你发现在反向查找区域PTR记录涉及15台客户机，而另外35台没有PTR记录。如何解决？

A．配置DHCP服务器更新那些不支持动态更新的客户机

B．配置DHCP服务器更新DNS，即使客户机没有提出请求

C．设置DNS标准主ZONE只允许安全更新

D．配置DNS服务器自动添加反向记录

65．假定您在使用TCP/IP作为网络协议的Windows 2000计算机上工作。您需要知道该机器的IP地址。当您打开TCP/IP属性对话框时，您发现该计算机已设置为如图4.1所示的方式获取IP地址。考虑到已经安装了NWLink,您将使用以下哪个选项来查找该计算机的IP地址？

A．使用命令实行程序IPCONFIG

B．在TCP/IP属性对话框中点击“高级（Advanced）”

C. 右击“本地连接（Local Area Connection）”,点击“IP地址（IP  Address）”

D．在计算机BIOS中检查IP地址作用域

66．您需要将一台Windows 2000服务器连接到网络中的一台NetWare4.11服务器上。而假定您并不确定将要连接的NetWare服务器所使用的帧类型。所以，您在配置NWLink IPS/SPX协议时使用了“自动探测帧类型（Auto Frame Type Detection）”的选项。如果它探测到多个NetWare服务器所使用的不止一种的帧类型，那么，Windows 2000服务器将使用其中的哪一个作为默认设置？

A．802．5

B．802．2

C．802．3

D．Ethernet Ⅱ

67．某客户机被配置为自动获取TCP/IP配置，并且，当前正使用169.254.0.0作为IP地址，子网掩码为非作歹255.255.0.0。默认网关的IP地址没有提供。客户机是在缺少DHCP服务器的情况下生成这个IP地址的。当网络上的DHCP服务器可用时，将会怎样？

A．该客户将会从DHCP服务器处取得TCP/IP配置

B．该客户将会从DHCP服务器处取得默认网关的IP

C．当前地址将会被添加到该网段的作用域

D．当前IP地址将被作为客户保留添加到DHCP作用域

68．如何保证多WINS服务器时，客户端可以互相解析

A．一致性检查

B．WINS复制

C．WINS  Proxy

D．WINS  Cache

69．你是公司网管，网络中包括一个Win2k的域名mi.local。为了安全考虑，你希望保证内部域名解析交通不会传到局域网外，你也希望保证外部域名请求由外部DNS服务器实现。如何做？

A．创建新的Standard Primary Zone给本地域名空间并仅将内部地址加入主机表

B．创建新的AD集成Zone给本地域名空间并仅将内部地址加入主机表

C．删除根域配置内部DNS服务器传递名称解析请求到外部DNS服务器

D．创建新的根域给Internet,配置内部DNS服务传递所有这个Zone的请求

70．你是公司网管，网络中包括一个单独的IP子网，使用DHCP分配IP。你安装了WINS服务以减少名称解析中的广播交通。过了一些天，用户报告网络太慢了。你调查发现广播没有减少，当你查看WINS数据库时，你发现WINS服务器只有自己一个出口，你要做的工作是：

A．配置WINS服务器为DHCP客户端

B．配置DHCP服务器为WINS客户端

C．配置DHCP作用域选项包含WINS服务器的IP地址

D．为每个客户机配置WINS服务器的静态镜像

71．你是公司网管，管理一个标准的主DNS服务器和两个标准的从DNS服务器在一个Win2k域。网络中没有其它DNS服务器。域中包含windows 2000 professional和Win98。DNS  zone配置可以动态更新。所有三个DNS服务都在域控制噐上。你希望客户端可以注册DNS名，你要做的工作是？

A．改变DNS ZONE类型为AD集成

B．改变DNS服务器上设置通知从DNS服务器更新

C．改变主DNS服务器上设置允许向从DNS进行区域传递

D．改变主DNS服务器上动态更新属性只允许安全更新

72．你是公司网管，公司内包含3个子网。你希望你的DNS服务器允许客户使用主机名浏览同一个网内的Web服务器。所有的Web服务器的主机名相同，不管它在哪个子网里。你要做的工作是？

A．在主DNS上，创建三个A记录指向同一主机名的三个网段的Web服务器

B．在主DNS上，创建一个A记录指向同一主机名的本网段的Web服务器

C．在主DNS上，创建三个A记录指向不同主机名的三个网段的Web服务器

D．在主DNS上，创建一个A记录指向同一主机名的一个网段的Web服务器，另外两个使用CNAME名

73．假定你是某部门的网络管理员，而该网络使用WINS服务器将NetBIOS名称解析为对应的IP地址。现在，您需要根据WINS数据库来确定使WINS服务器以否定响应回复查询的数量。以下哪一项统计资料可以提供这样的信息？

A．Total  releases: Records not found

B．Total  queries: Records  not  found

C．Unique  registrations: Conflicts

D．Name queries:  Negative  response

74．网络中使用TCP/IP作为唯一网络协议，你配置远程访问在你的网络中。一些用户报告他们在连接服务器时接收到如下错误信息：“IPX/SPX  compatible  CP  reported  error 733: the  PPP  control  network  protocol  for  the  network  protocol  is  not  available。”如果用户继续，他们可以通过TCP/IP访问网络。你希望去掉这一对话框，如何做？

A．配置客户机只使用TCP/IP作为远程连接的协议

B．配置客户机使用IPX网络地址作为远程连接

C．配置远程访问使用基于IPX的协议

D．配置远程访问禁用multilink

75．你是WIN2k网管，公司在亚特兰大有总部，在波士顿、芝加哥和达拉斯有分公司。三个分公司通过Win2k的路由噐和总部相连。4个办公室地点都有win2k的DHCP服务器。每周五亚特兰大开一个多播视频会议，你希望保证这种视频不会被传到芝加哥和达拉斯。你给需要视频录像的销售部门分配了多播IP地址。如何配置？

A．在亚特兰大路由噐上的芝加哥和达拉斯端口为销售人员配置多播IP绑定

B．配置DHCP服务器为销售人员提供多播IP地址。在芝加哥和达拉斯，配置scope中TTL为0。在亚特兰大和波士顿使用缺省多播TTL。

C．配置达拉斯和芝加哥网络连接使用TCP/IP过滤，不允许网络中有多播交通。

D．在总部路由噐，为销售人员配置静态路由表，使用波士顿的路由噐断口作为缺省网关

76．您的一台WINS服务器出现复制故障。您希望检查“计算机管理噐”控制台中的WINS统计资料。下列各项统计信息中，哪一项所显示的信息是关于WINS服务器在最后一次指定复制到来时所启动的复制过程的？

A．最后一次周期复制

B．最后一次手动复制

C．最后一次网络复制更新

D．以上都不对

77．DHCP REALY的功能是？

A．可以帮助没有IP地址的客户机跨网段获得IP

B．可以帮助有IP地址的客户机跨网段获得IP

C．可以帮助没有IP地址的客户机在本网段获得IP

D．可以帮助有IP地址的客户机跨网段注册IP

78．当前状态：某网络有A、B和C三个路由噐连接的三个网段。每个网段拥有250台客户机。假定要求你设计一套方案以作用Windows 2000  DHCP服务为所有网段内的客户自动分配IP地址。在网段A的Windows 2000域内有2个域控制噐和1台DNS服务器。唯一的DHCP服务器也将被置该网段。以下是需要实现的：必要结果：在网段A、B和C中DHCP的客户应使用网段A中的DHCP服务器。需要的可选结果：1。DHCP广播的能信量必须尽可能地低。2。域控制噐、DNS服务器和DHCP服务器应该有静态IP地址。建议方案：手动分配域控制噐、DHCP和DNS服务器的IP地址配置。创建3个DHCP作用域并激活它们。再从地址池中排除域控制噐、DNS和DHCP服务器的IP地址。设置这些客户自动获取IP地址。阻止路由噐上的BOOTP转寄以减小DHCP广播的通信量。建议方案将引起什么结果？

A．建议方案使必要结果和两个可选结果都得以实现

B．建议方案实现了必要结果和一个可选结果

C．建议方案实现了必要结果，但可选结果均未实现

D．建议方案没有实现必要结果

79．您需要在该公司当前三地的WINS服务器之间安装复

制（replication）功能。其目标是各地的名称解析过程都很流畅而且WINS服务不能产生附加的能信负荷。在您安装复制时，您将怎样保证WINS复制的数据流量不会淹没数据链路的全部带宽？

A．将复制间隔维持在较高的水平上

B．将复制间隔维持在较低的水平上

C．试图维持收敛时间较短

D．什么也不用做，维持默认状况就可以了

80.你是公司网管，网络中有六台基于Win2k的WINS服务器，和两台DHCP服务器。为了使网络总WINS向DNS迁移，你去掉了一台WINS服务器名叫WINS6，如何做？

A．停止并删除WINS服务在DHCP服务器上，重新配置选项不再发布Wins6

B．在WINS客户端手动配置TCP/IP选项不再使用WINS6为WINS服务器，配置客户端使用其他WINS服务器

C．在现存的WINS上手动tombstone WINS6的数据库

D．在WINS客户端手动配置TCP/IP选项使用WINS6为WINS服务器，配置客户端

使用其他WINS服务器

81．名为W2KPR001的Windows 2000 Pro DNS客户向其名为DNS01的首选DNS服务器提交了一份名称解析请求。DNS01答复主机不可用。如果W2KPR001在2分钟内再次提交到同一主机的查询请求，将会怎样？

A．该查询请求将会被转交给辅助DNS服务器（Secondary  DNS  Server）

B．W2KPR001将从其高速缓存中得到相同答复

C．DNS01将再次尝试解析该名称

D．W2KPR001将再次从DNS01得到相同的答复

82．你是Win2000网络的管理员,公司里有50台计算机,配置DHCP动态分配IP地址的方案。计算机分别配置在销售部、市场部、人事部、财务部、管理部5个部门中，公司的部门经理希望每个部门的客户机当得到IP地址时，能拥有不同的选项值设置，你应该如何满足部门的需要：

A．在每个部门配置一台DHCP Relay  Agent

B．在每个部门安装一台WINS服务器

C．在每个部门安装一台DNS服务器

D．在DHCP服务器上限为每个部门创建不同的用户类，然后在第一个部门手工配置使用不同的类，为不同的类在DHCP上配置不同的选项

83．DHCP REALAY的功能是？

A．可以帮助没有IP地址的客户机跨网段获得IP

B．可以帮助有IP地址的客户机跨网段注册IP

C．可以帮助没有IP地址的客户机在本网段获得IP

D．可以帮助有IP地址的客户机跨网段注册IP

84．安装在Windows 2000服务器的主DNS服务器已离线修理将近6小时。Windows 2000和Windows NT 4.0客户通过直接方式和经由DHCP服务器向该DNS服务器上的标准DNS区发送动态更新信息。在缺少主DNS服务器的情况下，动态更新是如何完成的？

A．辅助DNS服务器将接受更新数据并修改DNS区域文件

B．在主DNS服务器联机之前，辅助DNS服务器将一直把更新数据保留在队列中

C．在主DNS服务器联机之前，动态更新不会发生

D．在主DNS服务器联机之前，DNS客户不会启动动态DNS更新

85．一些应用程序开发人员抱怨说他们不能自动接收在Web站点上所订阅的邮件，而这些邮件已经分发到他们的邮箱了。您明白这也许是邮件服务器在接收这些邮件时出了问题。现在，您正使用网络监视噐（Network Monitor）以解决此问题。在故障诊断的时，您必须将注意力集中下列哪些协议上？

A．ICMP

B．IGMP

C．SMTP

D．SNMP

86． 来自全国的近50位销售主管参加了一个为期两天的研讨会，并于星期一参观了本部。他们使用的便携式电脑运行着Windows 98操作系统。这些便携式电脑一进入网络就在WINS服务器上注册了它们的名称，并以默认的生命期得到了名称租用。到星期三时，这些主管都离开了。由于该独立的WINS服务器也是DHCP服务器的宿主计算机，所以您希望立即除去这些不需要的记录。在下列选项中，能实现以上目的的最佳途径是哪一个?

A. 手动将记录变为标记

B. 手动删除记录

C. 复制这些记录到LMHOSTS文件

D. 什么也不做。这些记录立即会被自动删除

87．假定您是某部门的网络管理员，而该网络使用WINS服务器将NetBIOS名称解析对应的IP地址，现在，您需要根据WINS数据库来确定使WINS服务器以否定响应回复的名称查询的数量。以下哪上项统计资料可以提供这样的信息？

A．Total releases：Records not found

B．Total queries：Records not found

C．Unique registrations：Conflicts

D．Name queries：Negative response

88． 以下哪些协议不是工作在应用层？

A．HTTP

B．FTP

C．TCP

D．HTTPS

89．某公司拥有多个域名，但是不希望总部的DNS服务器陷于过多的名称解析查询请求中。现在正试图在区域内添加名称服务器（NS）记录为DNS服务器建立授权。当打开DNS控制台时，却发现Add New Record（添加新纪录）中的NS记录选项是不可用的。那么，原因是什么呢？

A．没有管理员（Administrative）权限，因而无法添加NS记录

B．添加NS记录的唯一途径是使用文本编辑器直接编辑区域数据库文件

C．必须使用New Delegation Wizard（新的委派控制）才能添加DNS记录

D．该区域没有与活动目录（AD）集成

90．你是Win2k网管，希望为DHCP配置网段192.168.1.32/28，在网段内有Win95、Win98和Win2k的主机。你的网段还有两台UNIX主机使用静态IP，UNIX主

机要获得能得到的最低的IP地址，缺省网关将获得能得到的最高的IP地址，scope内只能放有效的和可获得的IP地址。如何设置：

A．192.168.1.34----192.168.1.46

B．192.168.1.34----192.168.1.44

C．192.168.1.33----192.168.1.45

D．192.168.1.34----192.168.1.61

91．某部分DNS服务运行于一台支持动态更新的Unix服务器上。Windows 2000  professional和Windows NT4.0工作站的客户使用一台安装了Windows 2000成员服务器版的DHCP服务器以获取TCP/IP配置。如果从DHCP客户上发送主机（A）记录和指针（PTR）记录的动态更新信息到DNS服务器，以下哪种方式最容易？

A．根椐运行Unix的DNS服务器的IP地址配置每一台DHCP客户机

B．根椐DHCP服务器的服务器选项（Server Options）配置运行Unix的DNS服务器的IP地址，并配置DHCP服务器的DNS属性发送来自所有DHCP客户的动态更新信息

C．什么也不用做。主机（A）记录和指针（PTR）记录将被自动更新

D．以上都不对。Unix的DNS服务器不接受Windows DHCP客户的动态更新

92． 关于TCP/IP协议正确的是：

A．只适用于Windows2000

B．只适用于Microsoft家族产品

C．跨平台，适应多种操作系统

D．不可以路由

93． 当客户端使用的是Windows 2000 Professional,设置自动获得IP地址，当网络中没有配置DHCP服务器，客户端会怎样？

A．提示：“一个错误，没有IP地址不能使用网络。”

B．不断进行IP地址的申请，计算机处于等待状态

C．在169.254.0.1-169.254.255.254中选择一个作为自己的IP地址

D.自动禁用本地连接,断开网络

94.当DHCP服务器不在本网段如何解决:

A.DHCP中继代理

B.WINS代理

C.无法解决

D.去掉路由器

95.你是公司网管,你的网络包括一个win2k的域,所有服务器和客户端运行win2k。为了解析域名和客户端访问资源，你配置了DNS标准主ZONE包含了所有服务器的IP地址。后来你又添加了3台成员服务器，用户报告说，他们可以在目录中找到这三台服务器，但是无法访问。你要做的工作是：

A．将DNS标准主ZONE转为AD integrated zone

B. 为每台DNS zone中的新服务器创建SRV记录

C．设置DNS标准主ZONE允许动态更新

D．设置DNS标准主ZONE只允许安全更新

96．你是公司网管，网络中包含一个Win2k域。为了安全考虑，你希望内部名称解析交通不会传送到外部网络。你还希望保证外部名称解析通过外部DNS服务器。你要做的工作是？

A．创建一个新的standard zone为你的本地命名空间并且只把它写入内部地址的主机表

B．创建AD集成zone给你的本地命名空间并且只把它写入内部地址的主机表

C．删除本地根zone并配置所有内部DNS服务正向解析需求去外部DNS服务器

D．创建新的根ZONE并配置所有内部DNS服务器传递请求到这个zone

97．您已经被InterNIC分配了一个B类网络ID。您希望在您的网络中实现DHCP以便自动为客户分配IP地址。该网络将被分为4个网段。并使用RFC1542兼容的路由器连接起来。您希望自动为所有客户指定默认网关和DNS服务器的IP地址。为了实现这个想法，您将使用下列哪一种方法？

A．在DHCP服务器上创建四个作用域，每一个的子网掩码都是255.255.240.0。以服务器选项设置DNS服务器的IP地址，以作用域选项设置默认网关的IP地址

B．在DHCP服务器上创建四个作用域，每一个的子网掩码都是255.255.192.0。以服务器选项设置DNS服务器和默认网关的IP地址

C．在DHCP服务器上创建四个作用域，每一个的子网掩码都是255.255.0.0。以作用域选项设置DNS服务器和默认网关的IP地址

D．在DHCP服务器上创建四个作用域，每一个的子网掩码都是255.255.0.0。以服务器选项设置DNS服务器和默认网关的IP地址

98．你的网络中包含有10台域控制器，10台成员服务器和大约1000台客户机。所有服务器为Win2k Server而客户机为windows 2000 professional。两台域控制器为DNS。客户机使用本地共享。网络包含有10个子网，并使用TCP/IP作为唯一网络协议。你希望配置网络使所有主机都可以通过DNS解析计算机名称。客户机必须能注册和解析IP地址，即使一台服务器毁坏。你要做的工作是？

A．配置一个服务器为域中的标准主Zone，另一个服务器配置为标准从zone

B．配置一个服务器为域中的标准主Zone，另一个服务器配置为AD集成zone

C．配置一个服务器为域中的AD集成Zone，另一个服务器配置为标准从zone

D．配置两个服务器为域中的AD集成zone

98．在给定网段192.168.4.0/24中划分3个子网，如何配置子网掩码：使每个子网最多能容纳多少主机？

A．30台

B．31台

C．36台

D．64台

99．Win2000网络的管理员，为了实现客户机的IP地址自动分配，已经在Win2000 Server上安装了DHCP服务，而且配置了地址池，当启动DHCP服务后，客户端仍然不能从DHCP获得IP地址，查看错误为：服务器是非法。。。，如何解决此问题：

A．重新安装一遍DHCP服务

B．把地址池更改为了169.254.0.0的网段内

C．为DHCP服务器在AD中授权

D．重新启动DHCP服务

100．你是公司网管，你的Win2k服务器S2无法和名叫S1的UNIX服务器通讯，S2可以和网络内的其它主机通讯。你ping S1，返回错误消息为“Unknown host S1”你改正的IP地址和名称的A记录，然而ping S1还是返回错误信息，该如何做？

A．重启DNS服务

B．清空DNS服务的Cache（缓存）

C．在S2上允许ipconfig/registerdns命令

D．在S2上允许ipconfig/flushdns 命令

101．假定贵公司需要申请B类的网络ID，但是这样的地址已经没有空余的了。InterNIC通知你只有一些C类地址仍然可用。你需要容纳近500台客户机，而这是一个C类IP地址不可能容纳的。那么，为了实现目标，您将使用以下哪项选择？

A．使用任意两个C类地址，并实现超网络化

B．使用两个连接的C类地址，并实现超网络化

C．利用两个连续的C类地址，并以此实现B类网络

D．无能为力。C类IP地址段不可能容纳500台主机

102．当在网络中加入新地点时，所有地点都将拥有WINS服务器。将要求您选择一种WINS复制模型。由于新旧地点的所有客户都依赖于WINS的NetBIOS名称解析，所以WINS复制是很重要的。因为已知升级到了高速链路，网络流量将还是问题，而收敛时间（convergence time）还必须保持尽可能的低。那么，以下哪一个模型最适合您的要求？

A．链式复制（Chained replication）

B．中央复制（ Central replication）

C．中央一连式（Central—chained）

D．Push/pull复制（Push/pull replication）

103．假定您在某一个网段上安装了三台Unix工作站。WINS服务器位于同一个网段上。您怎样确保这些Unix工作站能够解析NetBIOS名称？

A．在该网段上安装WINS Proxy

B．安装DNS服务器以提供NetBIOS名称解析

C．在WINS服务器上为Unix工作站配置静态映射

D．什么也不用作。WINS服务器将替Unix工作站转化NetBIOS

104．某部门的网络使用DHCP为其客户机自动分配IP地址。由于公司的高速发展而新增了大量的台式机，故考虑创建一个新的网段。有一台非RFC 1542兼容的专用路由器将该网段接入。已知必须为新网段创建一个独立的作用域。那么，为了确保网段上的客户能够自动取得IP地址并且不增加网段费用，下列方式中哪一个是必须的？

A．在新网段上安装一台DHCP服务器

B．用一台FRC1542兼容的路由器取代现有路由器

C．在新网段中安装DHCP中继代理

D．在Active Directory中授权新的网段

105．假定你正计划在网络上装备DHCP。你碰巧知道Windows 2000中的DHCP可以与DNS集成以实现自动更新。那么，为了确保所有的DNS更新都是动态的，你将在Windows 2000计算机上使用下列哪种方式？

A．在非DHCP客户的机器上安装DHCP客户服务

B．安装动态DNS更新服务

C．为非DHCP客户安装动态DNS更新服务

D．以上都不对

106．计划在一台Windows 2000计算机上安装DNS服务。希望所创建的主区域数据库能够辨认并拒绝任何来自未授权或不安全的客户的更新查询。以下那种方法能够达到该目的？

A．在Windows 2000成员服务器上安装DNS服务，并将其区域数据库配置为动态安全更新

B．在Windows 2000域控制器上安装DNS服务，并将其区域数据库配置为动态安全更新

C．在Windows 2000域控制器上安装DNS服务，并设置为主安全区域（Secure Primary Zone）

D．在Windows 2000成员服务器上安装DNS服务，并确保区域数据库被创建在NTFS卷上

107．你是网管，你配置Win2k服务器为网络中的DNS服务器。你创建了Standard primary forward lookup zone（标准主ZONE）和reverse lookup zone（反向ZONE）。你发现当使用nslookup命令时，你无法将IP地址解析为主机名，你还发现运行Tracert.exe，你得到如下错误信息：“Unable to resolve target system name”如何做？

A．为正向查找创建A记录

B．为反向查找创建A记录

C．为正向查找创建PTR记录

D．为反向查找创建PTR记录

108．某网络被分为两个网段：A和B。由于每个网段内客户的数量都很大，所有从一开始就安装了两台DHCP服务器，各自在不同的网段上为其客户服务。网段A上的DHCP服务器分配的IP地址是从192.168.0.1到192.168.0.168，而网段B上的DHCP服务器分配的IP地址是从难从192.168.1.1到192.168.1.168。现在，希望实现容错能力以应付紧急情况。为保证在一台DHCP服务器失效的情况下各网段内的DHCP客户仍可接收到IP地址信息，以下方案中不增加容错费用的条件下最好的是哪个？

A．在各网段内再安装一台DHCP服务器，并以额外的IP地址商定作用域

B．在现有服务器上以另一台DHCP服务器上IP地址的三分之一创建额外的作用域

C．将每台DHCP服务器都设置成另一台DHCP服务器的DHCP中继代理

D．在每一台DHCP服务器上用另一个段内的IP地址创建超级作用域

109．你是公司网管。公司内包括一个单独的Win2k域。网络中有Win2k的服务器，windows2000 professional的主机和WinNT4.0的主机，在两个子网里。两个Win2k域控制器在子网1，每个域控制器也是和AD绑定的DNS服务器。你安装了WINS为NetBios名解析，WINS安装在子网2上的一个服务器。在子网2上的WinNT Workstation用户报告他们获得如下错误消息：“Domain Controller can’t be located.（无法定位域控制器）”随后，这些用户无法进入网络。在子网1中的WinNT4.0 Workstation没有如上问题。然后，他们说网络登陆速度极慢。两个子网的windows 2000 professional都没有报告这类问题。如何解决？

A．配置路由器转发NetBIOS广播包

B．配置NT主机为现存Zone的DNS客户

C．配置NT主机为WINS客户

D．配置Win2k服务器域控制器为WINS用户

110．要求您在OSI模型的传输层选择使用合适的网络协议从一台主机到另一台收发信息。您比较了传输控制协议（TCP）和用户数据报协议（UDP）的性质，在选择其中的一个协议时，以下陈述正确的是哪一个？

A．由于存在像数据包排序和数据包确认一样的高层处理，所以UDP速度较慢

B．由于发送的数据包不会被确认，而且丢失的数据包不会被要求重新发送，所以TCP是不可靠的

C．如果要求两台主机之间必须建立可靠、安全的通信连接，而且应当保证传输正确的话，通常使用TCP

D．如果不要求实时通信，但是却要求两台主机之间使用安全通路的话，通常使用UDP

111．你是公司网管。公司内包括一个单独的Win2k域。网络中有Win2k的服务器，windows 2000 professional的主机和WinNT4.0的主机，在两个子网里。两个Win2k域控制器在子网1，每个域控制器也是和AD绑定的DNS服务器。你安装了WINS为NetBios名解析，WINS安装在子网2上的一个服务器。在子网2上的WinNT Workstation用户报告他们获得如下错误消息：“Domain Controller can’t be located.”随后，这些用户无法进入网络。在子网1中的WinNT4.0 Workstation没有如上问题。他们说网络登陆速度极慢。两个子网的windows 2000 professional都没有报告这类问题。说明为什么Win2k没有以上问题而WinNT有？

A．NT使用Netbios名定位域控制器

B．NT使用FQDN名定位域控制器

C．NT的DNS数据库无法动态更新

D．NT没有配置DNS中SRV记录

112．在Windows 2000成员服务器已安装了RRAS服务。RRAS服务器也已经被指定为DHCP中继代理，以使远程客户能够得到DHCP选项信息。RRAS客户将使用下列哪种DHCP包以便通过DHCP中继代理获取DHCP选项信息？

A．DHCPREQUEST

B．DHCPDISCOVER

C．DHCPINFORM

D．DHCPOTIONS

113．在C类地址197.15.22.31和子网掩码255.255.255.224的情况下，借了多少位来创建子网？

A．1

B．2

C．3

D．上述答案都不对

114．假定处于您所在部门的DHCP服务器上的列表首位的WINS服务器没有响应，而由辅助WINS服务器处理所有的名称解析查询。您需要解决这个故障。该部门的所有客户都从DHCP服务器获取IP配置。而DHCP服务由一台Windows 2000成员服务器提供。为了解决这个故障，将首先尝试下列哪一个选项所提出的措施？

A．在“控制面板”中打开“服务”程序，中止并重新启动WINS服务。

B．在“计算机管理”控制台中打开“服务与应用程序”，中止并重新启动WINS服务。

C．重启WINS服务器。

D．从辅助WINS服务器上强制进行push replication。

多项选择题：

1．以下哪些地址为Internet保留的私有地址：

A．10.0.0.0

B．172.16.0.0

C．192.168.0.0

D．169.254.0.0

2．以下协议工作在传输层的是：

A．TCP

B．UDP

C．IP

D．ICMP

3．TCP/IP协议具有以下哪些特点？

A．良好的容错能力

B．很好的的故障恢复能力

C．极佳的扩展性

D．与硬件厂商标准无关

4．DHCP客户端如何实现查看到自己的IP地址？

A．在CMD窗口下输入Ipconfig/all命令

B．查看TCP/IP属性设置

C．在CMD窗口下输入Net view命令

D．查看Workstation服务属性设置

5．以下哪些为DNS的记录类型：

A．	A记录

B．PTR记录

C．Netbios记录

D．SOA记录

6．下选项分别说明WINS复制过程中，推复制应该发生在何时，判断哪些正确？

A．推复制为变化触发，局域网内经常产生变化时设置

B．拉复制为时间触发，广域网在网络不忙时触发

C．应该尽量避免复制发生，最好只有一台服务器

D．推拉复制不可能同时发生

7． 以下协议工作在传输层的是:

A. TCP

B. UDP

C. IP

D. ICMP

8． 你是一个含有路由的Win2k网络网管。网络包含25台Win2k服务器。你希望安装一台新的Win2k服务器作为一个新的网段台第一台主机。你使用一个有效的IP地址段配置了现存的DHCP服务。在安装Win2k Server过程中，你选定服务器从现存的DHCP处获得IP地址。安装结束之后，你打开My NetworkPlace,你看到新的服务器但是没有其他计算机。你允许Ipconfig命令发现新的服务器分配的IP地址169.254.1.200/16。如何解决？

A．配置所有路由噐支持BOOTP广播帧

B．配置缺少网关TCP端口

C．添加缺省网关的IP地址到新的服务器的TCP/IP属性中

D．在新的网段添加DHCP Relay Agent

9． 以下有关域名空间正确的是：

A. DNS的域名空间是一个逻辑空间

B. www.sina.com是一个FQDN名

C. DNS的域名空间一共只有三层

D. DNS名称解析必须依靠DNS服务器

10． 下列哪些协议中位于TCP/IP Internet层?

A. UDP

B. TCP

C. ICMP

D. IP

11．你是公司网管，网络配置通过DHCP自动分配IP等客户端信息。所有客户端运行windows2000 professional。为了提供客户端的路由和DNS服务信息，你配置了作用域选项。你的网络中某些计算机一直需要某个IP地址和配置。你为这些计算机建立的IP地址池。你的网络服务商带来了一个新的路由噐，改变了你的网关，你配置了作用域选项反映了这一变化。有地址池IP的主机用户报告说他们无法访问Internet，即使重新启动计算机。你要做的工作是：

A．使用ipconfig/release

B．使用ipconfig/renew

C．配置作用域选项加入路由噐搜索（Perform Router Discovery）

D．配置server option加入路由噐搜索（Perform Router Discovery）

12．有关Ports正确的是：

A．是套接字的一部分

B．可以设置的范围为1~1024

C．HTTP服务的端口为80

D．是协议设置好的，不能人为改动

13．以下有关区域传递，正确的是：

A．可分为完全区传递和增量区传递

B．方向一定是从主zone向从zone

C．传递有SOA记录触发

D．从zone到主zone的传递叫做反向传递

14．你有7台Win2k的服务器，如何配置他们保证在下60分钟之内保持同步？

A．配置一台中心WINS服务器

B．配置其它WINS作为中心的推拉复制伙伴

C．配置中心为其他WINS的复制伙伴

D．复制间隔不超过25分钟

15．下列描述关于NetBIOS名正确的哪些？

A．计算机名就是NetBIOS名

B．计算机名是NetBIOS名的一部分

C．NetBIOS名全长16个字节

D．最后一个字节用于区分计算机的服务

16．以下有关DHCP配置正确的是？

A．可以为某台计算机专门保留一个IP地址

B．可以排除某段IP地址禁止分配

C．保留IP地址根据MAC地址

D．DHCP的scope需要激活才能正常工作

17．有关IP地址分类，正确的是：

A．可以分为ABCDE五类

B．D类地址为多播地址

C．E类地址为保留地址

D．A类地址网络ID位8位

18．以下有关隐含共享正确的是：

A．Windows 2000缺省隐含共享了Winnt等目录

B．可以使用网络访问时不显示出来

C．在共享名后加$可以实现

D．共享名不可以和文件夹名重合

19．DHCP的SCOPE分为哪几种？

A．标准SCOPE用于分配A、B、C三类的IP

B．标准SCOPE用于多分配A、B、C、D、E五类的IP

C．多播SCOPE用于分配D类IP

D．超级SCOPE用于扩充分配IP地址的范围

20．在规划一个本地安全策略系统时，当选择资源在本地安全策略树状结构中发布时应该考虑什么因素？（请选择所有合适的选项）

A．应该包括您希望让整个用户组访问的资源

B．应该包括自己本地安全策略树状结构的根中的地理位置

C．应该包括那些在网络中多个服务器上进行复制以获取容错性的资源

D．建立和同一个本地安全策略节点相连接的多个共享，以提供对于那些执行关键任务的资源的容错性访问

21．下列关于路由器路由表的叙述正确的是：

A．路由器是为一组计算机做的路由

B．路由表是根据计算机的MAC地址进行路由的

C．Interface的地址是路由器自己的端口地址

D．Geteway的地址可能是本地的地址，也可能是同一网段的路由器的IP地址

22．你是公司网管，网络中包括一个内部DNS服务器和一个外部DNS服务器。网络中有三台从DNS服务器传递主DNS信息。从DNS服务器安装在2台WinNT服务器上。外部DNS用来解析公司网页和邮件服务器使用静态IP。当你通过系统监视器监视从DNS服务器时，你发现有大量的Zone传递发生，如何设置以减小带宽？

A．升级WinNT的DNS服务器为win2k

B．配置外部DNS通知列表将变化被复制到从DNS服务器

C．重新配置外部DNS服务使其不允许动态更新

D．提高SOA记录中的刷新间隔值

23．以下哪些方法可以解析NetBios名：

A．广播

B．WINS服务

C．DNS服务

D．缓存

24．Windows 2000 DNS服务器可以从所有Windows 2000客户机上取得更新记录。在DHCP服务器的DNS属性配置之后，下行DHCP客户也可以动态在DNS服务器上动态注册其更新过的IP地址。但是，对于一台更新DNS服务器记录时失败了的Windows 2000 DHCP客户，如何强制它注册DNS服务器？

A．重启该客户

B．先停止并重新启动DHCP服务

C．手动添加DNS记录

D．使用IPConfig/Registerdns命令

25．如果添加一条从FQDN名到IP地址的记录，应该为：

A．A记录

B．PTR记录

C．AAA记录

D．CNAME记录

26．以下有关zone正确的是：

A．zone是域名空间中连续的部分

B．zone都有zone根

C．zone和域必然是一一对应的

D．每个zone的信息存储在zone文件中

27．一位同事问您，在为网络上的主机分配TCP/IP地址时，最重要的因素是什么。他对影响子网掩码的因素特点感兴趣。那么，在定义子网掩码时，应该考虑的最重要的因素是下列哪一些？（请选择所有正确选项）

A．网络中默认网关的数目

B．每个网段中主机的数目

C．域控制器所使用的操作系统

D．网络的数目

28．在哪些地方可以配置DHCP的option?

A．scope

B．server

C．domain

D．group

29．以下哪些是Windows 2000 DNS的新特性：

A．动态更新

B．增量区传递

C．兼容WINS服务

D．SRV记录

30．以下有关域名解析，正确的是：

A．可以分为正向查询和反向查询

B．可以分为反复查询和递归查询

C．可以分为区域查询和全面查询

D．可以分为即时查询和等待查询

31．你是公司网管，网络中包含10台Win2k的Server，100台Win2k的Professional和150台WinNT的Workstation，在工作组的环境下，所有客户机都开启了文件和打印共享的服务。你使用DHCP自动配置客户机的IP信息。希望达到以下目的：所有计算机可以通过主机名访问；记录自动加入DNS的Zone文件；为反向查找的PTR记录自动加入DNS的Zone文件；当DHCP租约过期时A记录和PTR记录自动从DNS的Zone文件中删除。你要做的工作是：

A．配置DHCP永远更新在客户端的DNS信息

B．配置DHCP当租约满时拆分正向查找记录

C．配置DHCP更新不支持动态更新的客户端的DNS信息

D．配置DHCP范围内的客户机自动配置域名

32．有关租约，正确的是：

A．缺省的租约为42天

B．在租约1/2时续约

C．租约太短会造成续约频繁，影响网络速度

D．计算机关机时租约自动停止，IP被收回

33．以下有关Cache only server正确的是：

A．它是一种DNS服务器

B．仅供查询使用

C．启动时由于没有记录，查询速度比较慢

D．也可以查询Netbios名

34．某大型网络上管理35台服务器和近1500台客户机。其中一些Windows 2000成员服务器和Windows NT 4.0服务器正在使用手动指定的IP地址。希望这些服务器能从DHCP服务器获取其IP设置，但是不能改变它们已有的IP地址。那么，下列哪种方法能够完成此要求？

A．从DHCP作用域中排除这些IP地址

B．为这些服务器创建独立的作用域

C．为这些服务器添加客户保留（client reservational）

D．为所有服务器定义更长的租用期

35．有关网络接口层正确的是：

A．是TCP/IP的第三层

B．不属于TCP/IP协议直接定义的范围

C．TCP/IP协议可以运行多种网络环境下，如ATM，以太网等

D．即将被取消

36．你是公司网管，网络中包含5个子网，通过BOOTP relay-enabled rounter连接。有50台win2kserver和1000台windows 2000 professional，还有25台UNIX Server和平共处100台网络打印机，你希望达到以下目的：自动分配正确IP；防止地址冲突；对每段的客户机定制分配IP；客户机占用IP不超过3天；给网络打印机分配固定IP。你做了以下工作：安装并授权DHCP服务；创建5个作用域，每个包含一个子网；在DHCP控制台，设置作用域选项；分配IP时，排除Server正在使用的IP；哪些要求没有被满足？

A．防止地址冲突

B．客户机占用IP不超过3天

C．网络打印机分配固定IP

D．自动分配正确IP

判断题：

１．请描述DNS递归查询和反复查询的区别。在缺省情况下DNS服务器是采用递归查询。

A．正确

B．错误

２． 你是公司的网管。公司使用TCP/IP作为唯一的传输协议。网络不需连到internet，你使用172.30.0.0/16网段。为了提高性能和适应公司业务增长，你需要对网络划分进行优化。你分了25个子网，每个子网最多1000台主机。然而公司业务又有增长需要55个子网，每个子网最多1000台主机。分配为172.30.0.0/10~172.30.216.0/24，是否正确？

A. 正确

B. 错误

3．你是公司的网管。公司使用TCP/IP作为唯一的传输协议。网络不需连到internet，你使用172.30.0.0/16网段。为了提高性能和适应公司业务增长，你需要对网络划分进行优化。你分了25个子网，每个子网最多1000台主机。然而公司业务又有增长需要55个子网，每个子网最多1000台主机。分配为期不远172.30.0.0/10~172.30.216.0/24,是否正确？

A．正确

B．错误

4．你是公司网管，网络中有两个子网，每个子网有一台DC，某个子网中的NT4用户向你报告他们无法登陆到域。而另一个网段没有问题，Win2k也没有问题：你将域控制噐配置为WINS客户端。是否可以解决问题？

A．正确

B．错误

5．你是某网站网管，你安装了5台DNS服务器解析Web服务器名，用户报告解析速度非常慢，你发现其中4台DNS服务器空闲。你配置了round robin。是否可以解决问题？

A．正确

B．错误

6．用户Peter希望他在公司内任何主机都能使用同样的桌面配置和个人文件夹，将Peter的用户配置文件重定向到网络中的文件服务器。是否正确？

A．正确

B．错误

7．文件夹Folder1只有用户User1可以访问，但User1用户被误操作删除了。为了访问Folder1，我们重新建立了一个用户账户名为User1，与原用户的用户名相同，此新用户可以直接访问Folder1，是否正确？

A．正确

B．错误